衡清环审字〔2024〕42号

衡阳市生态环境局

关于《衡南县谭子山镇锦龙建材搅拌场建设项目环境影响报告表》的批复

衡南县谭子山镇锦龙建材搅拌场：

你公司报送的《衡南县谭子山镇锦龙建材搅拌场建设项目环境影响报告表》（报批稿）及专家组评审意见均已收悉，经研究，批复如下：

一、项目建设的主要内容。衡南县谭子山镇锦龙建材搅拌场拟投资1500万元在衡南县谭子山镇增市村建设年产35万m3商品混凝土项目,该项目占地面积11859m2，为原衡永高速二标“五集中”场地，属于衡阳至永州高速公路项目3#施工场地（主要建有预制场、拌合站和施工营地，目前预制场和施工营地已拆除）。项目建设主要内容：一条180m3/h商品混凝土生产线及配套工程，对现有砂石堆场进行升级改造，新建综合用房、门卫室以及辅助工程、公用工程、环保工程等配套设施。该项目环境影响报告表提出的污染防治措施客观可行，从环保角度分析，同意该项目建设。

二、在项目建设和运行中，必须严格执行环保法律法规，认真落实报告表提出的各项污染防治措施，并着重做好以下工作：

（一）做好大气污染防治工作。搅拌站、简仓封闭运行，各筒仓经自带滤筒除尘器+集中配备1套布袋除尘器处理，搅拌楼设置脉冲布袋除尘器处理，无组织排放；项目物料堆场、装卸粉尘通过采取封闭厂房+喷雾降尘，无组织排放；运输扬尘通过采取地面硬化+洒水清扫，无组织排放。无组织颗粒物需满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）中相关排放限值要求。

（二）强化水污染防治措施。场区实行雨污分流，项目清洗废水等生产废水和初期雨水，经收集通过砂石分离机+三级沉淀池处理后回用于生产，不外排；生活污水经隔油池+化粪池处理后用于周边农肥，不外排。

（三）加强各类固废管理，并采取有效措施防止二次污染。项目应按照“无害化、减量化、资源化”原则，加强固废分类管理。项目沉淀池沉渣、砂石分离砂石、除尘器粉尘回用于生产，员工生活垃圾交由当地环卫部门定期清运。废机油和含油抹布、手套等危险废物分类收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位处置，并办理好危险废物转移手续。一般工业固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求建设；危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求建设。

(四)做好噪声污染控制工作。项目生产设备噪声，通过厂房隔噪，选用低噪声设备，采取消声减震，并对设备合理布置等措施，确保运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准（南厂界满足4类）限值要求。

三、加强日常环境管理。建设单位应安排专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，制定有效的风险防范措施和应急预案，防止发生环境风险事故。

四、项目竣工后，必须严格执行排污许可制度，在发生实际排污行为前按照国家有关规定申领排污许可证。同时，按照相关规定要求做好环保竣工验收工作，并主动接受衡南生态环境综合行政执法大队监管。如项目性质、规模、地点、采用的工艺及污染防治措施等发生重大变动，建设单位应当依法重新报批该项目的环境影响评价文件。

衡阳市生态环境局

2024年8月23日